На рисунке 1 изображен сервопривод на ардуино поворачивающий вал сервопривода пропорционально положению ручки потенциометра. Ниже представлен код, который установлен на плату ардуино и помогает выполнять поставленную задачу.

Рисунок 1-работающий сервопривод на ардуино

#include <TimerOne.h>

#define POT_PIN A0

#define SERVO_PIN 9

volatile int servoAngle = 90;  // Угол 0..180

void setup() {

Serial.begin(9600);

pinMode(SERVO_PIN, OUTPUT);

// Настройка таймера на 50 Гц (период 20 мс)

Timer1.initialize(20000);    // 20000 микросекунд = 20 мс

// Прикрепляем функцию генерации импульса к таймеру

Timer1.attachInterrupt(generateServoPulse);

}

void generateServoPulse() {

// Длительность импульса: 1000 + угол * (2000-1000)/180

int pulseWidth = map(servoAngle, 0, 180, 1000, 2000);

digitalWrite(SERVO_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(pulseWidth);   // В прерывании допустимо (длится недолго)

digitalWrite(SERVO_PIN, LOW);

}

void loop() {

int potValue = analogRead(POT_PIN);

int newAngle = map(potValue, 0, 1023, 0, 180);

// Плавное изменение (опционально)

if (newAngle != servoAngle) {

servoAngle = newAngle;

}

static unsigned long lastPrint = 0;

if (millis() - lastPrint >= 200) {

lastPrint = millis();

Serial.print("Pot: ");

Serial.print(potValue);

Serial.print(" -> Angle: ");

Serial.println(servoAngle);

}

}

На рисунке 2 изображено пользовательское представление отображающее только критические ошибки и ошибки за последние 24 часа.

Рисунок 1-